# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА НОВИ полуремаркета И БАТЕРИИ ОТ БУТИЛКИ (ГАЗОПАКЕТИ) за транспортиране на компресиран природен газ (метан)

- Вариант 1/A. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5062 с размери д/ш/в в см – 1362/248/300 с монтирани 225 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5062,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 29 000 кг. Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители.

- Вариант 1/B. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5962 с размери д/ш/в в см – 1362/248/320 с монтирани 265 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5962,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 33 000 кг. Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители.

- Вариант 1/C. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5782 с размери д/ш/в в см – 1362/248/320 с монтирани 257 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5782,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 32 200 кг. Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители.

- Вариант 2/A. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 6 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. съгласно чертеж № XE00-5-E-300-n-1 свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 135 нм3и с размери в см –

100х70х230. Тегло с пълни бутилки – 754 кг. Могат да се поставят до 39 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители.

- Вариант 2/В. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 9 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. съгласно чертеж № XE00-5-E-300-n-1 свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 202,5 нм3 и с размери в см – 100х100х230. Тегло с пълни бутилки – 1070 кг. Могат да се поставят до 26 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители.

- Вариант 2/С. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 12 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. съгласно чертеж № XE00-5-E-300-n-1 свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 270 нм3 и с размери в см – 130х100х230. Тегло с пълни бутилки – 1390 кг. Могат да се поставят до 20 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители.

- Вариант 2/D. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 16 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. съгласно чертеж № XE00-5-E-300-n-1 свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 360 нм3 и с размери в см – 130х130х230. Тегло с пълни бутилки – 1802 кг. Могат да се поставят до 10 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители.

- Вариант 2/E. Батерия от бутилки – стационарна състояща се от 53 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. съгласно чертеж № XE00-5-E-300-n-1 свързани хоризонтално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х1,5 или Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 1192,5 нм3 и с размери в см – 194х238х196. Тегло с пълни бутилки – 5800 кг. Могат да се поставят до 5 такива батерии на стандартно полуремарке или да се поставят заедно или поотделно на платформи, камиони, ремаркета и др. Може да се използва за допълнително стационарно хранилище за байпас с цел да не се преустановява подаването на газ при смяна на полуремаркетата използвани на обекти захранвани с компресиран природен газ. Много функционална за малки и средни промишлени потребители.

В описаните съоръжения са използвани нови бутилки за метан произведени от DALMINE съгласно директива 99/36/ЕС и EN 1964-1 (TPED) – използвани за транспортиране на компресиран природен газ. Посочените директиви и стандарти се отнасят за бутилки предназначени за транспортиране и съхранение на компресиран природен газ в батерии от бутилки и/или монтирани на превозни средства за транспортиране на природен газ (полуремарнета, платформи, камиони и др.). Бутилка DALMINE 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. съгласно чертеж № XE00-5-E-300-n-1. Работно налягане – 200 bar. Изпускателен отвор с резба W28,8  DIN 477.

От опита който фирма Ремикс България ООД има в използването и изработването на полуремаркета, газопакети и батерии от бутилки – стационарни и монтирани на превозни средства се вижда икономическата изгода от използването на по-големи по обем бутилки с цел съкращаване на разходите за допълнителните материали необходими за свързването на бутилките в батерията (по-малко на брой кранове или тройници, фитинги, тръби и крепежни елементи). Освен това с по-големите по обем бутилки се постига по-добро съотношение цена/литър и се правят по-малко разходи при техническия преглед на бутилките, който се извършва задължително на всеки 5 години.

С уважение:

Любо Ганев